计算机网络 · 期中模拟卷（解析器测试样卷）

【单选】1. 下列哪个协议工作在传输层？

A. HTTP

B. TCP

C. IP

D. ARP

答案：B

解析：HTTP 是应用层，IP 与 ARP 属于网络层，TCP 位于传输层。

【单选】2. IPv4 地址长度是多少位？

A. 32 位

B. 64 位

C. 128 位

D. 16 位

【答案】A

【解析】IPv4 为 32 位，IPv6 为 128 位。

【多选】3. 下列哪些属于应用层协议？（多选）

A. DNS

B. FTP

C. TCP

D. SMTP

正确答案: ABD

解析：TCP 属于传输层，其余均为应用层。

【判断】4. 交换机工作在数据链路层。（　）

答案：√

【判断】5. UDP 是面向连接的可靠传输协议。（　）

答案：错

解析：UDP 无连接、不可靠；面向连接且可靠的是 TCP。

【判断】6. 集线器可以隔离冲突域。（　）

答案：待定

【简答】7. 简述 TCP 三次握手的过程。

参考答案：客户端发送 SYN 报文并进入 SYN_SENT 状态；服务端回复 SYN+ACK 并进入 SYN_RCVD；客户端再发送 ACK 完成连接，双方进入 ESTABLISHED。

【简答】8. 简述 HTTP 与 HTTPS 的主要区别。

参考答案：HTTPS 在 HTTP 之下增加了 TLS/SSL 加密层，默认端口为 443，需要 数字证书 验证服务端身份，因此能防窃听与篡改。

【简答】9. 说明 DNS 递归查询与迭代查询的区别。

参考答案：递归查询由 本地DNS服务器 代为完成全部解析；迭代查询则由 根域名服务器 只返回下一级 服务器地址，由请求方继续追问。

【判断】10. 文本框里的题目：标准大气压下水的沸点是 100℃。（　）

答案：√

解析：此题干与答案都写在 Word 文本框里，用于验证解析器能否穿透文本框。